HF-705多功能鞋子

包边机

使用说明书

一：主要参数

电    压：AC220V  50Hz

功    率：3.04KW

气    源：0.5MPa/5Kg/5bar

气流量要求：0.025m³/min

工作宽度：一般为10mm、15mm

机身尺寸：120cm(L) x 54cm(W) x 135cm(H)

机身重量：130KG

二：开机前检查

- 机器是否放置平稳状态，如不平稳，可调校机底4个胶轮的高低，直至平稳；

- 电源接入L(相线)，N（零线），E（地线），必须接地可靠；

- 压缩空气接入气压不得低于0.5MPa；

- 送带装置等零配件是否已正确安装好；

- 控制中心内部参数设定是否与出厂值一致，出厂值参数（如图1所示），工程师画面：A

- 电机滚轮上限值60，B电机滚轮上限值100，C、D电机滚轮上限值96。上下吹风350，上下

- 皮带250。

- 图1 工程师画面参数

- 注：开机操作员与管理员出厂密码均为1，工程画面参数为厂家调校机器时所设定的参

数，不得随意更改，否则会影响机器运转性能。

三：开机检测

- 检测上下轮压力:接入主气管，在没有压力的情况下，向上抬起上轮臂，观察加压后抬起

- 的力度是否增大。

- 上轮臂：是否能够抬起，不能则有堵气状况。

- 送带检测：穿好胶条，胶条应该保持一定的张力，否则容易造成偏带。

- 气流检测：检查上下吹气是否正常。

- 上下吹气，上皮带，下皮带，加热包等加热设备是否正常加热，改变加热温度，检测温度

- 变化是否正常。

- 上下轮右侧边平齐。

- 通气的情况下，加热包在脚踏板前后踩时，能够左右移动。

- 控制面板检测：

- 首页：速比设置所有值均为100；

- 上电机和下电机速度均为4000mm/min；

- 切换速比，检测上下轮速度是否改变。（如图2所示）

- 图2  首页参数                                图3 参数设置

- 参数设置：手动A、B电机前进后退是否正常；

- 脚踏无极调速，看是否会发生变化。(如图3所示）

- 320皮带更换

- 1.如图4所示，更换上皮带：（1）拧下外罩固定螺钉；

- （2）拧松调节旋钮；

- （3）取下外保护罩；

- （4）拧下下皮带压轮；

- （5）换取新皮带，按照既定位置安放，不能有偏移状况，然

- 后按相反的顺序安装。

- 图4  皮带换取示意图

- 注：若要换取导槽，也可直接取下，按照拆卸相反方向装回即可。

- 如图5，图6所示，更换下皮带：（1）拧下下护罩固定螺钉；

- （2）取下护罩；

- （3）拧下下加热块固定螺钉，取下加热块，皮带放松；

- （4）换取新皮带，按照既定位置安放，不能有偏移状况，

- 然后按相反的顺序安装。

- 拧下螺钉

- 取下护罩

- 图5  下护罩拆卸示意图

- 下导带槽更换，拧下

- 固定螺钉，反侧相同

- 拧下加热块固定螺钉

- 图6  下加热块拆卸示意图

- 开机步骤

- 双贴条：1)调校好工件所需上、下吹风，上、下皮带温度（），设置合适的

- 上下电机速度。一般上下轮速比为100，缩率可改变速比进行调节（如图7所示）。本机可

- 保存10个速比，每次可通过台板下方速比切换开关进行选择。

- 图7  速比

- 注：吹风温度可设置在240～280之间，皮带温度可设置在180～200之间（此数值仅供

- 参考，以实际布料能够贴胶为主）。单贴条上吹风温度可设置260～300之间，上皮带可设

- 置在240～260之间。

- 2)脚向前按下脚踏开关，上轮下压。

- 3)脚踏向后踩，上轮抬起，机器工作停止。

- 双包边：1）安装好拉筒，调校好上、下吹风，上、下皮带温度，设置合适的电机速度。

- 2）布料测试拉筒位置安装是否正确，不正确则进行调整，直至正常工作。

- 注：吹风温度可设置在260～300之间，皮带温度可设置在200～220之间（此数值仅供

- 参考，以实际布料能够贴胶为主）。单包边上吹风温度可设置260～300之间，上皮带可设

- 置在240～260之间。

- 维护与保养

- 1.定期清理皮带上的残胶及污垢。

- 2.定期检查各气管接头是否有漏气现象，及时处理检修恢复原位。以免影响加热，加压等效

- 果。